## 项目概况

为满足2024年度新生及新进教工用卡需求，本项目拟对福建师范大学校园卡系统的卡片(CPU卡)进行采购，包含教职工和学生两种版面的卡片，数量11000张(此数量不包含福建师范大学协和学院，协和学院预估数4150张，协和学院按照成交单价与成交人另行签订合同)。该项目据实结算。

## 二. 技术参数

1.符合技术规范：《中国金融集成电路（IC）卡规范》V2.0；

2.RF接口：符合ISO/IEC14443TYPEA的RF接口；

3.载波频率：≥13.56MHZ；

4.通讯速率：最低通讯速率不小于106Kbps，最高通讯速率不小于424Kbps；

5.处理器：指令执行速度标准高于MCS8051的4倍；

6.存储器：不小于256字节内部SRAM，≥8k的EEPROM，EEPROM擦写次数大于100000次，EEPROM数据保持大约10年；

7.安全机制：非正常的工作温度和工作场强检测机制，安检超出复位系统；

8.数据加密：EEPROM、ROM、IRAM和XRAM的数据均可以加密保护；

9.卡片质量：新卡无损坏或损坏免费更换，正常使用过程中卡片损坏率低于千分之一；

10.防水、防摔、防静电、防磨损、防干扰；

11.效率：识别一张小于3ms（包括复位应答和防冲突）；擦写时间EEPROM小于3ms；典型交易过程<350ms。

## 三. 其他要求

1.成交人须保证所制作的CPU卡，在1年保质期内出现质量问题，在收到采购人反映后，2小时内作出响应；遇有严重技术问题，或重大故障，成交人须承诺派相关技术人员在4小时内到达指定现场进行处理。
2.当部分原材料停产时，成交人必须提供替代品，确保产品正常供应，否则，成交人承担合同违约责任。

3.卡片需根据学校提供的版面进行个性化印刷。

4.所制校园卡卡片须在现有校园卡系统加密好并且能在福建师范大学校园卡系统安全、正常运行。

5.成交人须按采购人要求在规定时间内完成在校园卡系统卡片开户及卡片发放工作。

6.成交人须在中标后2天内提供卡片到学校进行测试，未通过测试则取消中标资格。

7.成交人须在签订合同后的15个工作日内对所有校园卡进行交付。

8.本项目采购要求内的所有费用由成交人负责包含卡片费用，现场加密、发卡的人工费以及校园卡系统加密授权费用等。

## 三. 质量保证及售后要求

1. 免费质量保证（修）期：提供至少1年的免费质保，免费质保期自验收合格之日起计算。